# Схемы подключения оборудования
Павильон «Сбер на летних фестивалях 26'»

Документ дополняет «ТЗ для заказчика» и предназначен для монтажа на площадке, согласования с подрядчиком по AV и электрике. Каждый интерактив — отдельный компьютер и отдельный экран.

# Общие принципы

Четыре независимых стенда; кабели не объединяют разные игры на один ПК.

Питание ПК — через ИБП или фильтр; видео — HDMI (или DisplayPort с переходником).

Wi‑Fi павильона нужен, где гость сканирует QR телефоном (ГИГАвайб; опционально Улыбкометр).

Аркады (Чилл-страховка, СберКопилка) после настройки работают без интернета.

# Сводка по стендам

| Стенд | ПК | Экран | Камера | Управление | Сеть для гостя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГИГАвайб | с видеокартой | вертикальный 9:16 | USB | улыбка | да (QR) |
| Чилл-страховка | игровой | большой 16:9 | — | USB-джойстик | нет |
| СберКопилка | обычный | 16:9 | — | джойстик или D-pad | нет |
| Улыбкометр | CPU | круглый / верт. | USB | улыбка | опционально |

# 1. «Твой фестивальный ГИГАвайб»

## Состав оборудования

| № | Оборудование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПК с GPU (от RTX 3060 Ti) | Генерация видео, браузер-киоск |
| 2 | Монитор / ТВ вертикально (9:16) | Интерфейс, превью, QR |
| 3 | USB веб-камера 1080p | Съёмка по улыбке |
| 4 | ИБП | Питание ПК |
| 5 | Wi‑Fi роутер павильона | Скачивание ролика по QR |
| 6 | Свет на зону гостя | Ровное освещение лица |

## Схема подключения

┌─────────────────┐
                    │  Экран 9:16     │
                    │  (вертикальный) │
                    └────────▲────────┘
                             │ HDMI / DisplayPort
                    ┌────────┴────────┐
                    │   ПК киоска     │
                    └───┬─────────┬───┘
                        │         │
                   USB  │         │  Ethernet / Wi‑Fi
              ┌─────────▼───┐     └──────────┐
              │ USB-камера  │            ┌─────▼─────┐
              └─────────────┘            │ Wi‑Fi LAN │
                                         └─────┬─────┘
                                          ┌─────▼─────┐
                                          │ Смартфон  │
                                          │ гостя QR  │
                                          └───────────┘

## Таблица соединений

| От | К | Кабель | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК | Монитор | HDMI / DP | Изображение киоска |
| USB-камера | ПК | USB | Видео для улыбки и съёмки |
| ПК | Роутер павильона | Ethernet / Wi‑Fi | URL в QR |
| 220 В | ПК (+ монитор) | через ИБП | Питание |

# 2. «Чилл-страховка»

| № | Оборудование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПК | Аркада в Chrome, полный экран |
| 2 | Экран / проектор 16:9 | Игра и карточки |
| 3 | USB arcade-джойстик (Gamepad) | Прицел и выстрел |
| 4 | ИБП | Питание |
| 5 | Колонки (опц.) | Звук |

## Схема подключения

┌──────────────────┐
  │ USB-джойстик     │──── USB ────┐
  └──────────────────┘             │
                            ┌──────▼──────┐
  ┌──────────────────┐      │  ПК аркады  │
  │ Экран / проектор │◄─────┤  fullscreen │
  │     16:9         │ HDMI └─────────────┘
  └──────────────────┘

| От | К | Кабель | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| USB-джойстик | ПК | USB | Управление |
| ПК | Дисплей | HDMI | Картинка |
| ПК | Колонки | HDMI audio / 3,5 мм | Звук (опц.) |

# 3. «СберКопилка vs монстры-расходов»

Два допустимых варианта управления: USB-джойстик (вариант А) или напольная панель направлений с USB-энкодером (вариант Б, как в маркетинговом ТЗ Pac-Man).

| № | Оборудование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПК | Игра, рейтинг дня |
| 2 | Монитор 16:9 | Лабиринт и HUD |
| 3а | USB-джойстик | Вариант А |
| 3б | Напольный D-pad + USB-энкодер | Вариант Б |
| 4 | ИБП | Питание |

## Схема — вариант А (джойстик)

┌─────────────┐     USB      ┌─────────────┐     HDMI     ┌─────────────┐
  │ USB-джойстик│─────────────►│     ПК      │─────────────►│ Монитор 16:9│
  └─────────────┘              └─────────────┘              └─────────────┘

## Схема — вариант Б (напольный D-pad)

┌─────────────────┐         ┌──────────────┐     USB      ┌─────────────┐
  │ Напольный D-pad │────────►│ USB-энкодер  │─────────────►│     ПК      │
  │ (4 направления) │         │ в корпусе    │              └──────┬──────┘
  └─────────────────┘         └──────────────┘                     │ HDMI
                                                            ┌──────▼──────┐
                                                            │ Монитор 16:9│
                                                            └─────────────┘

| От | К | Кабель | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Джойстик или D-pad | ПК | USB | Движение, старт |
| ПК | Монитор | HDMI | Игра |

Интернет не требуется: таблица лидеров хранится на компьютере этого стенда.

# 4. «Улыбкометр»

| № | Оборудование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПК (CPU) | Оценка улыбки, UI |
| 2 | Экран круглый / вертикальный | Шкала «хихи-хаха» |
| 3 | USB-камера 720p+ | Захват лица |
| 4 | Светильник зоны | Стабильная оценка |
| 5 | Wi‑Fi (опц.) | QR на лендинг |

## Схема подключения

┌─────────────┐
        │   Гость     │
        └──────┬──────┘
               │ в кадре
        ┌──────▼──────┐
        │ USB-камера  │
        └──────┬──────┘
               │ USB
        ┌──────▼──────┐     HDMI      ┌─────────────┐
        │     ПК      │────────────►│   Экран     │
        └──────┬──────┘             └─────────────┘
               │
               └── Wi‑Fi (опц.) → QR на телефон

| От | К | Кабель | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| USB-камера | ПК | USB | Preview и оценка |
| ПК | Экран | HDMI | Интерфейс |
| ПК | Роутер | Wi‑Fi | QR (опц.) |

# Чек-лист монтажа (все стенды)

Питание ПК через ИБП; HDMI зафиксирован, USB не натянут.

Камеры — в задние USB-порты ПК или powered hub.

На каждом ПК — один Chrome в kiosk; автозапуск сценария стенда.

Кабели подписаны маркером по названию стенда.

Перед открытием — полный тест цикла гостя на каждом стенде.

Расширенные схемы в формате Mermaid — в файле «схемы-подключения-оборудования.md» в папке docs.